/*

Curso de Arduino WR Kits Aula 29

www.wrkits.com.br

facebook.com/wrkits

youtube.com/user/canalwrkits

Menu para Display LCD 16 x 2

Autor: Eng. Wagner Rambo, Data: Agosto de 2015

https://www.youtube.com/watch?v=Swr2Q1IFiBM&t=932s

*/

// --- Bibliotecas Auxiliares ---

#include <LiquidCrystal.h>		//Biblioteca para o display LCD

// --- Mapeamento de Hardware ---

#define butUp    12 			//Botão para selecionar tela acima no digital 12

#define butDown  11                                 //Botão para selecionar tela abaixo no digital 11

#define butP     10 			//Botão de ajuste mais no digital 10

#define butM      9                                     //Botão de ajuste menos no digital 9

#define Lamp1    A0                                  //Saída para lâmpada 1 no A0 (será usado como digital)

#define Lamp2    A1                                 //Saída para lâmpada 2 no A1 (será usado como digital)

// --- Protótipo das Funções Auxiliares ---

void changeMenu();                                  //Função para modificar o menu atual

void dispMenu();                                        //Função para mostrar o menu atual

void data_hora();                                       //Função do menu1, data e hora

void temperatura();                                  //Função do menu2, temperatura

void lights();                                               //Função do menu3, acionamento de lampadas

void menu4();                                           //Função do menu4

// --- Variáveis Globais ---

char menu = 0x01;                                       		//Variável para selecionar o menu

char set1 = 0x00, set2 = 0x00;                         		//Controle das lâmpadas

boolean t_butUp, t_butDown, t_butP, t_butM;             //Flags para armazenar o est. botões

// --- Hardware do LCD ---

LiquidCrystal disp(7,  //RS no digital 7

6,  //EN no digital 6

5,  //D4 no digital 5

4,  //D5 no digital 4

3,  //D6 no digital 3

2); //D7 no digital 2

// --- Configurações Iniciais ---

void setup()

{

disp.begin(16,2);                                     			 //Inicializa LCD 16 x 2

for(char i=9; i<13; i++) pinMode(i, INPUT_PULLUP);     //Ent. para os botões (digitais 9 a 12) com pullups

pinMode(Lamp1, OUTPUT);                              		  //Configura saída para lâmpada 1

pinMode(Lamp2, OUTPUT);                                		//Configura saída para lâmpara 2

t_butUp   = 0x00;                                      			//limpa flag do botão Up

t_butDown = 0x00;                                     		 //limpa flag do botão Down

t_butP    = 0x00;                                      			//limpa flag do botão P

t_butM    = 0x00;                                      			//limpa flag do botão M

digitalWrite(Lamp1, LOW);                            		 //Lâmpada 1 inicia apagada

digitalWrite(Lamp2, LOW);                              		//Lâmpada 2 inicia apagada

}

//end setup

// --- Loop Infinito ---

void loop()

{

changeMenu();

dispMenu();

} //end loop

// --- Desenvolvimento das Funções Auxiliares ---

void changeMenu()                                       		//Modifica o menu atual

{

if(!digitalRead(butUp))   t_butUp   = 0x01;         	 //Botão Up pressionado? Seta flag

if(!digitalRead(butDown)) t_butDown = 0x01;          	//Botão Down pressionado? Seta flag

if(digitalRead(butUp) && t_butUp)                    		//Botão Up solto e flag setada?

{                                                   				 //Sim...

t_butUp = 0x00;                                  			 //Limpa flag

disp.clear();                                     			//Limpa display

menu++;                                          			 //Incrementa menu

if(menu > 0x04) menu = 0x01;                     		 //Se menu maior que 4, volta a ser 1

} //end butUp

if(digitalRead(butDown) && t_butDown)                	//Botão Down solto e flag setada?

{                                                    				//Sim...

t_butDown = 0x00;                                 		//Limpa flag

disp.clear();                                     		//Limpa display

menu--;                                          		 //Decrementa menu

if(menu < 0x01) menu = 0x04;                     	 //Se menu menor que 1, volta a ser 4

} //end butDown

} //end changeMenu

void dispMenu()                                         		//Mostra o menu atual

{

switch(menu)                                        		//Controle da variável menu

{

case 0x01:                                       		//Caso 1

data_hora();                              		 //Chama a função de relógio

break;                                    		 //break

case 0x02:                                       		//Caso 2

temperatura();                            		 //Chama a função do termômetro

break;                                     		//break

case 0x03:                                       		//Caso 3

lights();                                 		 //Chama função para acionamento de lâmpadas

break;                                     		//break

case 0x04:                                      		 //Caso 4

menu4();                                  		 //Chama função para o menu4

break;                                     		//break

} //end switch menu

} //end dispMenu

void data_hora()                                        		//Data e Hora (menu1)

{

disp.setCursor(0,0);                                 	//Posiciona cursor na coluna 1, linha 1

disp.print("Data e Hora");                          	 //Imprime mensagem

disp.setCursor(0,1);                                 	//Posiciona cursor na coluna 1, linha 2

// Desenvolver uma função de data e hora...

disp.print("27/08/15  15:14");                      	 //Mostrador (apenas ilustrativo......)

} //end data_hora

void temperatura()                                     	 //Temperatura (menu2)

{

disp.setCursor(0,0);                                 	//Posiciona cursor na coluna 1, linha 1

disp.print("Temperatura");                          	 //Imprime mensagem

disp.setCursor(1,1);                                			 //Posiciona cursor na coluna 2, linha 2

// Desenvolver uma função de data e hora...

disp.print("25 Celsius");                            		//Mostrador (apenas ilustrativo......)

} //end temperatura()

void lights()                                           			//Acionamento de lâmpadas (menu3)

{

disp.setCursor(0,0);                                		 	//Posiciona cursor na coluna 1, linha 1

disp.print("Acionar Lampadas");                      		//Imprime mensagem do menu 3

if(!digitalRead(butP))    t_butP    = 0x01;          		//Botão P pressionado? Seta flag

if(!digitalRead(butM))    t_butM    = 0x01;         	 //Botão M pressionado? Seta flag

if(digitalRead(butP) && t_butP)                      		//Botão P solto e flag setada?

{                                                   				 //Sim...

t_butP = 0x00;                                   			 //Limpa flag

set1++;                                           			//Incrementa set1

if(set1 > 2) set1 = 0x01;                        		 //Se maior que 2, volta a ser 1

switch(set1)                                      			//Controle do set1

{

case 0x01:                                    			//Caso 1

disp.setCursor(0,1);                    		//Posiciona cursor na coluna 1, linha 2

disp.print("L1 on ");                  			 //Imprime mensagem

digitalWrite(Lamp1, HIGH);             		 //Liga lâmpada 1

break;                                  			//Break

case 0x02:                                   			 //Caso 2

disp.setCursor(0,1);                    		//Posiciona cursor na coluna 1, linha 2

disp.print("L1 off");                   			//Imprime mensagem

digitalWrite(Lamp1, LOW);               		//Desliga lâmpada 1

break;                                  			//Break

} //end switch set1

} //end butP

if(digitalRead(butM) && t_butM)                      		//Botão D solto e flag setada?

{                                                   				 //Sim...

t_butM = 0x00;                                   			 //Limpa flag

set2++;                                           			//Incrementa set2

if(set2 > 2) set2 = 0x01;                         		//Se maior que 2, volta a ser 1

switch(set2)                                      			//Controle do set2

{

case 0x01:                                    			//Caso 1

disp.setCursor(8,1);                    		//Posiciona cursor na coluna 8, linha 2

disp.print("L2 on ");                 			 //Imprime mensagem

digitalWrite(Lamp2, HIGH);             		 //Liga lâmpada 2

break;                                  			//Break

case 0x02:                                    			//Caso 2

disp.setCursor(8,1);                   			 //Posiciona cursor na coluna 8, linha 2

disp.print("L2 off");                   			//Imprime mensagem

digitalWrite(Lamp2, LOW);               		//Liga lâmpada 1

break;                                 			 //Break

} //end switch set1

} //end butM

} //end lights

void menu4()                                            			//Função genérica para um quarto menu...

{

disp.setCursor(0,0);                                			 //Posiciona cursor na coluna 1, linha 1

disp.print("Menu 4");                                		//Imprime mensagem

disp.setCursor(7,1);                                 		//Posiciona cursor na coluna 8, linha 2

// Desenvolver uma função de data e hora...

disp.print("WR Kits");                               		//Créditos

} //end menu4

//pode-se implementar quantos menus quiser

//............